Neuer Flachkollektor WIKOSUN 2340 Ti:

### Der Sonnensammler für Mitteleuropa

Vorteilhaftes Preis-/Leistungsverhältnis

Mit einem Wirkungsgrad von 80,2 Prozent stellt Wikora einen neuen Flachkollektor vor, der besonders in unseren Breiten in der Übergangszeit und im Winter Garant für die optimale Nutzung der Sonnenenergie ist. Die selektive Oberfläche sorgt dafür, dass nahezu die gesamte Sonneneinstrahlung in Wärme umgewandelt wird.

Der WIKOSUN 2340 Ti zeichnet sich außerdem durch sein äußerst vorteilhaftes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Besonders interessant unter Umweltaspekten: Der leistungsstarke TiNOX-Absorber wird im modernen Vakuumverfahren hergestellt und ist vollständig wiederverwertbar.

Der neue Flachkollektor wird in modernster Rahmenbauweise aus eloxiertem Aluminium hergestellt. Die Abdeckung besteht aus hochtransparentem hagelsicherem Sicherheitsglas. Auch die Dämmung aus hochverdichteter Mineralwolle setzt in Kombination mit einem Glasflies Maßstäbe.

Mit seiner Bruttofläche von 2,34 m2 zeichnet sich der WIKOSUN durch sein äußerst vorteilhaftes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Ein besonderer Aspekt sind die flexiblen Montagevarianten: der Kollektor steht für Aufdachmontage, Indachmontage, Flachdachmontage und Freiaufstellung zur Verfügung.

Das unter praktischen Gesichtspunkten entwickelte Schnellmontagesystem besticht den Handwerker durch einfache Handhabung und stabile Bauweise. Mit wenigen Handgriffen und Werkzeug ist die Anlage in kürzester Zeit betriebsbereit.

Weitere Informationen zum neuen WIKOSUN 2340 Ti gibt es bei WIKORA in 89568 Hermaringen. =WIKORA/BfC=

Technische Daten:

Bauart: Flachkollektor

Kollektorfläche brutto: 2,34 m²

Absorberfläche: 2,14 m²

Aperturfläche:   2,20 m²

Gehäuse   Aluminium-Strangpressprofil, natur eloxiert

Abmessungen: L x B x H   2150 x 1090 x 100 mm

Gewicht  42,6 kg

Abdeckung:  3,2 mm Sicherheitsglas, hochtransparent, hagelsicher

Anschlüsse: CU-Rohrstutzen 22 mm

Wärmedämmung Rückwand:  35 mm Mineralwolle 70 kg/m³  + Glasflies; Seitenwand: 20 mm Mineralwolle

Absorber: Material  Kupfer auf Kupfer Vollfläche

Absorberbeschichtung:   TiNOX

Wirkungsgrad: η0 = 80,2 %

Wärmeträgerinhalt:  1,43 Liter

zul. Betriebsdruck/Prüfdruck:   10 bar

Stillstandstemperatur n. DIN 4753-3:  192 °C

Einbauweise:  Aufdach, Freiaufstellung, Indach in Vorbereitung

Preis/EURO 725,00

Weitere Informationen zum WIKOSUN 2340 Ti gibt es bei Wikora in 89568 Hermaringen. =WIKORA/BfC=

Diesen Text und Bildvorschläge finden Sie im Internet zum Download unter www.waschzettel.de/page.cgi?ID=12571