Text 4037 Hotel Olimpo Sizilien vom 17.09.07
2 Seite(n), 410 Wörter, 2638 Zeichen

für Fachpresse
[image: image1.emf]KONTAKT:     BfC  –  Das Redaktionsbüro GmbH   POB 4155  –  D - 53767 Hennef   Telefon: 02248 - 9147 - 0 Telefax: 02248 - 9147 - 50   ISDN - Leonardo: 02248 - 9147 - 25   E - mail: bag@bfconline.de  


[image: image2.jpg]



Presse-Information
CitrinSolar GmbH
Energie- und Umwelttechnik

Böhmerwaldstraße 32
85368 Moosburg
Telefon : +49-(0)8761-3340-0
Telefax : +49- (0)8761-3340-40

E-mail : info@citrinsolar.de
Internet: www.citrinsolar.de
[image: image3.jpg]éinsi.;/m@




[image: image1.emf]

Ein Hotel mit 140 CitrinSolar Kollektoren
Solarthermie in Hotelkonzept eingebunden

Pufferspeicher mit 12.000 Litern für warmes Wasser 
Die Einsatzbereiche von Solaranlagen sind fast unerschöpflich und bieten Installateuren und Planern gerade im gewerblichen Bereich noch viele Marktchancen. Das zeigt auch ein Beispiel aus Sizilien, wo der SHK-Betrieb Willi Mayer aus Toarmina für eine Hotelanlage mit 550 Betten eine solare Großanlage installiert hat. Aber nicht nur im sonnenverwöhnten Süd-Italien bietet sich solch eine Nutzung solarer Energie an, auch für die deutsche Hotellerie ist die Einbeziehung einer Solaranlage in das Energiekonzept wirtschaftlich interessant.

Die Hotelanlage Olimpo in Catania hat einen Warmwasserbedarf von 26.000 Litern pro Tag. Dieser sollte nach dem Wunsch der Betreiber zu einem Teil durch Solarkollektoren gedeckt werden. Die Planungsabteilung von CitrinSolar in Moosburg konzipierte eine Lösung von 140 Kollektoren mit einer Nettokollektorfläche von 265 m². Zum Einsatz kam dabei der Kollektortyp CS 100F, der durch vormontierte Baugruppen besonders montagefreundlich ist und sehr gute Ergebnisse auch in der Übergangszeit erwirtschaftet. Der Kollektor mit Alu-Doppelrohrrahmen und einem Kupfer-Absorber mit hochselektiver Tinox-Beschichtung wiegt dabei nur 38 Kilogramm. Die Kollektoren wurden auf dem Dach des Hotels aufgeständert montiert.

Zur Speicherung der solaren Energie wurden CitrinSolar Speicher des Typs KS 2000 mit einem  Puffervolumen von 12.000  Litern eingesetzt. Die legionellensichere Trinkwassererwärmung erfolgt dabei im Durchlaufprinzip mit hoher Schüttleistung. Alle Trinkwasser berührenden Bauteile sind bei KS 2000 aus Edelstahl. Hervorzuheben ist die Möglichkeit von Betriebstemperaturen von bis zu 95 Grad Celsius, so dass eine sehr hohe Energieeinspeicherung möglich ist. 

Nach einer ersten Auswertung, der im Februar 2007 in Betrieb genommen Anlage, konnte ein Deckungsanteil von 59,9 % erreicht werden und ein Systemnutzungsgrad von 47 %. Dies entspricht einer vermiedenen CO2 Emission von 121.697 Kilogramm. Die Jahresleistung der Anlage beläuft sich auf 272 MWh bzw. 1021 kWh/m2. 
Gerade die Nutzung der Solarenergie für den Warmwasserbedarf bietet sich für die Hotellerie in idealer Weise auch in unseren Breitengraden an. Zudem stehen bei Hotelanlagen oft große Flachdächer oder günstig ausgerichtete Dächer zur Verfügung. Zudem trägt solare Nutzung auch zum positiven modernen Image eines Hotels bei.            
Die CitrinSolar Energie- und Umwelttechnik GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, für Mensch - Natur und Umwelt saubere Energien für eine gemeinsame Zukunft zu entwickeln und zu produzieren. Zum Produktspektrum zählen heute effiziente und innovative Kollektorsysteme sowie intelligente Speichersysteme. Damit ist Citrin Komplettanbieter auf dem Gebiet der Solartechnologie.
Weitere Informationen gibt es bei CITRIN in 85368 Moosburg. =CITRIN/BfC=

Für die Redaktion: Diesen Text und Bildvorschläge finden Sie zum Download im Internet unter http://www.waschzettel.de/page.cgi?ID=22967
Fotos sind zum Teil auch digital verfügbar (Leonardo oder e-mail).

Der Nachdruck ist bei Herstellerhinweis honorarfrei.

Wir freuen uns nach erfolgtem Abdruck über zwei Belegexemplare.
[image: image2.jpg]
Seite 2
4037 Hotel Olimpo Sizilien
17.09.07

[image: image3.jpg]_1168157552.doc
KONTAKT:  BfC – Das Redaktionsbüro GmbH

POB 4155 – D-53767 Hennef


Telefon: 02248-9147-0 Telefax: 02248-9147-50

ISDN-Leonardo: 02248-9147-25


E-mail: bag@bfconline.de






























